# Введение

Генеральный план муниципального образования Петровское сельское поселение Кривошеинского района Томской области разработан в соответствии с муниципальным контрактом,  Техническим заданием на подготовку проекта генерального плана, правил землепользования и застройки муниципального образования Петровское сельское поселение Кривошеинского района Томской области, а так же  в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 9.12.2004г. №190-ФЗ;

- Законом Томской области от 11.01.2007 № 9-03 «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Томской области»;

- Инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от  9.10.2002г №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения  градостроительной документации» СНиП 11-04-2003;

- Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона России от 26.05.2011 № 244;

- Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Минрегиона России от 30.01.2012 № 19.

В данном проекте представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению, даны предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории, по развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

Целью данного проекта является:

- определение назначения территорий поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Томской области, муниципальных образований;

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Томской области;

- получение основы для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- определение зон инвестиционного развития;

- подготовки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон (в составе отдельного проекта).

- Основные задачи проекта:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения и выработка решений этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных ранее принятых градостроительных решений;

- разработка схемы планировочной организации территории в границах муниципального образования,  программы мероприятий по реализации генерального плана, программы инвестиционного освоения территории.

В основу проекта генерального плана положены данные, представленные администрацией Петровского сельского поселения Кривошеинского района Томской области:

- устав муниципального образования Петровское сельское поселение Кривошеинского района Томской области;

- описание границ Петровского сельского поселения;

- программы социально- экономического развития Петровского сельского поселения на 2013-2015 г.г.;

- паспорт долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 гг.;

- материалы Схемы территориального планирования Томской области, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а;

Проект разработан на основании схемы территориального планирования.

Проект выполнен с применением компьютерных технологий в программе AutoCAD – 2008.

# 1. Общие сведения о поселении

## 1.1. Экономико-географическое положение и характеристика

## природно-климатического состояния

Кривошеинский район входит в группу центральных  районов. С севера он граничит с Молчановским районом, с юга – с Шегарским, с востока – с Томским, с запада – с Бакчарским, с юго-востока – с Асиновским. Протяженность территории района с севера на юг составляет 44 километра, с запада на восток – 100 километров. Площадь территории  района 4,4 тыс. кв. км., или 1,4 % от площади всей Томской области.

Климат района континентальный, с суровой продолжительной зимой и жарким коротким летом, переходные периоды – весна и осень – короткие. Так же характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температур от месяца к месяцу и в течение суток. Абсолютный минимум температур наблюдаются в декабре-январе месяце – до -50ºС, средняя высота снежного покрова 50-55 см. Максимальная положительная температура воздуха отмечается в июле месяце +38ºС. Среднегодовое количество осадков 400-450 мм. Наибольшее количество осадков приходится на летние месяцы. Устойчивый снежный покров устанавливается уже в конце октября - начале ноября и удерживается 176-182 дня. На большей части района в течение всего года наблюдаются юго-западные и западные  ветры. Среднегодовая скорость ветра составляет 3 - 5 м/сек.

Площадь территории Кривошеинского района составляет 437,974 тыс.га. В структуре земельного фонда Кривошеинского района земли сельскохозяйственных предприятий  имеют площадь 164,8 тыс.га, земли населенных пунктов – 3,7 тыс.га, земли промышленности, транспорта, связи – 0,6 тыс.га., земли лесного фонда – 214 тыс.га, земли водного фонда – 7,9 тыс.га, земли запаса – 47 тыс.га.

Леса Кривошеинского района занимают площадь 257,4 тыс.га, что составляет менее 1% от земель лесного фонда Томской области. Из них площадь лесов хвойных пород составляет 128,9 тыс.га., лиственных – 128,5 тыс.га Запасы деловой древесины в районе составляют 30,8 млн.га., из них хвойных – 15,7 млн.га, лиственных – 15,1 млн.га Средняя лесистость территории района 49 %. На территории  Кривошеинского района находится региональный зоологический Першинский заказник, площадью 35 тыс.га и памятник природы регионального значения в с. Кривошеино, площадью 8,5 га.

На территории Кривошеинского района обнаружены запасы грунта строительного, песчано-гравийной смеси, песков строительных. На территории района выявлено большое количество торфяных месторождений общей площадью 31 157 га, с запасами торфа 134 246 тыс. тонн, что составляет 0,5 % от областных  запасов торфа.

Граница Петровского сельского поселения и статус его как сельского поселения установлены Законом Томской области от 10.09.2004 года № 203-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории  Кривошеинского района».

Петровское сельское поселение состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов: с.Петровка, д.Елизарьево, д.Егорово, д.Бараново. Административным центром Петровского сельского поселения является с.Петровка.

С севера граница сельского поселения проходит по северной границе бывшего КСП «Петровское», далее граница в северо-восточном направлении пересекает р.Обь, по северной границе участка населенного пункта Петровка (о.Ташьян).

С востока граница сельского поселения проходит по левому берегу р.Обь, по западной границе ЗЗ «Першинский», пересекает р.Обь в южном направлении, далее по северной границе урочища Казырбакское Кривошеинского лесхоза, по восточной границе бывшего КСП «Петровское» и по середине р.Шегарка (вверх по течению).

С юга граница Петровского сельского поселения проходит по северной границе урочища Рыбаловское Кривошеинского лесхоза, далее по южной границе бывшего КСП «Петровское» и по середине р.Степановка (вверх по течению).

С запада граница Петровского сельского поселения  проходит по восточной границе ЗЗ «Петровский» и западной границе бывшего КСП «Петровское».

Таблица 1

| Населённые пункты Петровского сельского поселения | Кол-во населения | Площадь территории (га) |
| --- | --- | --- |
| с. Петровка д. Елизарьево д. Егорово д. Бараново д. Былино | 504 272 90 1 0 | 99,93 107,07 29,25 43,60 2,97 |
| Итого по населенным пунктам: | 867 | 282,82 |
| Итого по Петровскому сельскому поселению |  | 30249,35 |

Стабилизация экономической ситуации в районе, развитие транспортной сети, позволит укрепить систему расселения района, где основным центром стабилизации является с.Петровка.

Социально-экономическая стабильность Кривошеинского района основывается на традиционных для данной территории сферах деятельности – сельском и лесном хозяйстве.

Основные направления экономического развития регионального значения

1. Развитие лесопромышленного комплекса позиционируется как одно из приоритетных направлений деятельности на территории зоны опережающего развития Томской области  «Северная промышленная площадка», которую составляют северные, восточные и центральные муниципальные районы, в том числе и Кривошеинский район.

Кривошеинский район рассматриваться как один из источников лесных ресурсов для обеспечения развивающихся деревообрабатывающих производств     г.Томска.

2. Агропромышленное производство является стратегически важной на уровне региона сферой деятельности, в том числе для обеспечения потребностей местного населения региона в продуктах питания.

Кривошеинский район сегодня является одним из центров развития молочно-мясного скотоводства в Томской области. Перспективная роль данного направления может быть усилена со строительством новых животноводческих комплексов во всех поселениях района.

Основные направления экономического развития местного  значения

1. В производстве сельхозпродуктов произойдет усиление  роли личного сектора, имеющего большую не только экономическую, но и социальной значимость для района. Предполагается вовлечение хозяйств населения, как формы семейного предпринимательства, в экономику района с развитием рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка, расширением механизмов сбыта сельскохозяйственной продукции.

2. Богатая природа и наличие биоресурсов  позволят развить новую для Кривошеинского района сферу туризма.  Для создания баз отдыха, в том числе рыболовно-охотничьей специализации, перспективны населенные пункты – д.Бараново.

3. Малое предпринимательство способно выступить одним из важнейших факторов реализации как текущих, так и перспективных планов социально-экономического развития района.

В сфере малого бизнеса, где прогнозируется основная концентрация  рабочих мест в частом секторе, возможно развивать:

- отрасли потребительского рынка, в том числе формирование оптово-розничных торговых центров;

- сельское хозяйство, в том числе развитие приемно-заготовительной деятельности;

- обслуживание региональной автодороги;

- производство пищевых продуктов;

- перевалка генеральных грузов на пристани с. Жуково;

- заготовку и переработку дикорастущего сырья;

- придорожный сервис;

- строительные услуги;

- услуги населению и бизнесу;

- рекреацию и туризм.

Стабилизация экономической ситуации в районе, развитие транспортной сети, позволит укрепить систему расселения района.

1.2. Рекреационный потенциал

Рекреационный потенциал (РП) - это совокупность природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для организации рекреационной деятельности на определенной территории. Он предполагает наличие на территории определенных уникальных или, по крайней мере, интересных не только для местных жителей объектов. РП очень изменчив и зависит от особенностей социокультурного образования, в пределах которого он расположен.

Факторами, способствующими развитию рекреации, являются следующие:

    - сложная структура ландшафтного разнообразия, свойственная типам ландшафта – лесного и лесостепного;

    - наличие водоемов, привлекающих рекреантов для сезонного отдыха, отдыха выходного дня, любительской охоты и рыбалки;

    - наличие лесных массивов естественного происхождения, объектов природоохранного значения (государственный природный заказник «Томский»);

Ландшафтно-рекреационный комплекс проектируемой территории включает две составляющие: озелененные и природные территории.

Озелененные территории – объекты градостроительного нормирования, представленные в виде парков, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественно-деловой и производственной застройки.

В соответствии с проектным решением получат развитие все виды зеленых насаждений, которые по функциональному назначению подразделяются на три группы:

- Зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для использования всем населением.

- Зеленые насаждения ограниченного пользования – предназначены для повседневного отдыха населения вблизи жилья или места работы.

- Зеленые насаждения специального назначения – предназначены для защиты населения и жилых территорий от вредного воздействия транспорта, промышленных предприятий, неблагоприятных природных явлений.

Таким образом, благоприятные в эстетическом отношении ландшафты на большей части проектируемой территории, требуют проведения ряда планировочных мероприятий:

- сохранение в планировочной структуре существующих лесов, лесополос;

- формирование системы зеленых насаждений, включая зеленые насаждения общего и ограниченного пользования и специального назначения;

- организация природно-рекреационных зон в окрестностях Петровского сельского поселения в сложившихся местах купания при соблюдении требований зон с особыми условиями использования.

1.3. Инженерная инфраструктура Петровского сельского поселения

По состоянию на 01.01.2012 года общая площадь жилого фонда Петровского сельского поселения составляет 17052 кв. метров, что равняется 5,5 % от жилищного фонда Кривошеинского района. Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности (14837 кв.м или 87 %) и муниципальной (2215 кв.м или 13 %). Всего в поселении насчитывается 294  жилых зданий, основная доля из которых деревянные дома.

Износ муниципального жилья составляет 48 %, в основном это деревянные здания. Основная проблема муниципального жилищного фонда заключается в необходимости проведения работ капитального характера, как правило, ремонт кровли и замена инженерных коммуникаций.

На территории  поселения оказывается следующий вид коммунальных услуг: холодное водоснабжение, теплоснабжение.

Жилищно-коммунальное хозяйство поселения представляет собой:

- угольная котельная в с.Петровка (2 котла Сибирь), протяженность теплотрасс  -  0,5км;

- 3 водонапорных башни, 1 комплекс станции обезжелезивания питьевой воды в с.Петровка, протяженность водопроводных  сетей 9,3 - км;

Все объекты ЖКХ Петровского сельского поселения находятся в собственности муниципального образования.

Основным сырьем для производства тепловой энергии является уголь.

2. Зонирование территории населенных пунктов. Планировочная структура

2.1. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Функциональное зонирование территории — деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на зоны с определением для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы населенных пунктов к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Земельный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны рекреационного назначения.

Сводная таблица функциональных зон

| № п/п |  | Название зон функционального назначения |  |  |  | Градостроительные ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Функциональные зоны |  | Описание |  |  |
| 1 | Зоны жилой застройки |  | Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки. |  | Предоставление, резервирование и другие виды оборота земель, и размещение объектов капитального строительства только на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и проектов планировки в конкретных населенных пунктах. |  |
| 2 | Общественно-деловая зона |  | Предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам. |  |  |  |
| 3 | Производственная зона |  | Предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами согласно градостроительным регламентам. |  |  |  |
| 4 | Рекреационная зона |  | Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма. |  |  |  |

2.1.1. Жилая зона

Жилые зоны по фактическому состоянию определяются во всех населенных пунктах сельского поселения. Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения; гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты.

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов. Размер санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м.

2.1.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны следует формировать как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральных частях сельских поселений, а также специализированные центры (медицинские, спортивные, учебные и др.) на территориях, прилегающих к магистральным улицам, общественно-транспортным узлам. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, социальной защиты, спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, учреждений культуры и искусства, предприятий торговли и общественного питания, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

2.1.3. Производственная зона

Согласно п.7 ст. 85 Земельного кодекса РФ: производственная зона — территория, предназначенная для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными, предназначенными для этих целей производственными объектами (объектами жилищно-коммунального хозяйства, объектами транспорта, объектами оптовой торговли и пр.).

Генеральным планом резервируются территории, благоприятные для дальнейшего развития промышленного строительства.

Для улучшения экологического состояния прилегающих к производственным зонам  территорий необходимо по периметру предприятий создать зеленый пояс из древесно-кустарниковых пород, а также проводить мероприятия по модернизации технологического процесса. На территории промышленной зоны необходимо выполнение комплекса мероприятий по её благоустройству. С целью обеспечения экологической безопасности сельского поселения предприятиям необходимо разработать и утвердить проекты санитарно-защитных зон.

2.1.4. Зона рекреационного назначения

Рекреационными зонами считается часть пространства естественной среды, предназначенного для организованного массового отдыха населения и туризма. В состав таких зон могут входить социально-культурные и природные объекты, занимающие участки городской территории, пригородных, зеленых, лесопарковых зон, национальных природных парков, ботанических, дендрологических, зоологических садов, ландшафтные, рекреационные заказники, туристические маршруты, дома и базы отдыха.

Разновидностью рекреационных зон являются зеленые зоны вокруг городов и промышленных поселков. В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций.

2.1.5. Зона специального назначения

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ, скотомогильников, очистных сооружений, полигонов ТБО, биотермических ям и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.

К зоне специального назначения относятся: кладбища, очистные сооружения.

На территории Петровского сельского поселения расположено 4 (четыре) кладбища.

2.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Рациональное использование и возможность градостроительного освоения территории во многом связано с характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования.

Согласно положениям Градостроительного кодекса, к зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) отнесены:

- СЗЗ производственно-коммунальных, инженерно-технических, санитарно-технических объектов, а также объектов специального назначения;

- СЗЗ и придорожные полосы железной дороги, автомобильных дорог;

- Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, линий связи и пр.);

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Месторождения полезных ископаемых;

- Зоны инженерно-строительных ограничений;

- Особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения;

- Территории объектов культурного наследия и зон охраны объектов культурного наследия;

2.2.1.  Планировочные ограничения техногенного характера

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Планировочные ограничения техногенного характера:

- Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

- Санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, свалок ТБО

- Охранные зоны линий электропередач

- Охранные зоны линий и сооружений связи

- Охранные зоны транспортной инфраструктуры

Санитарно-защитная зона – обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для каждого промышленного предприятия должны быть разработаны проекты санитарно-защитных зон, а также проекты сокращения СЗЗ в случае размещения производств в непосредственной близости от жилья. При строительстве новых, реконструкции или техническом перевооружении действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия по организации и благоустройству санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае необходимости.

В границах санитарно-защитных зон запрещается размещать: жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; рекреационные зоны и отдельные объекты зеленых насаждений общего пользования; коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; предприятия по производству лекарственных веществ и средств; склады сырья и продуктов для фармацевтических предприятий; предприятия пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; спортивные сооружения, образовательные и детские учреждения; лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В границах СЗЗ допускается размещать: сельхозугодия для выращивания технических культур; предприятия меньшего класса вредности, чем основное производство; объекты торговли и общественного питания, мотели; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также объекты, связанные с облуживанием данного предприятия.

Объекты специального назначения, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, - полигоны ТБО, кладбища, скотомогильники.

Санитарно-защитные зоны объектов размещения (полигонов, свалок) твердых бытовых отходов являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Размер санитарно-защитной зоны определяется при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона ТБО - 1000м. Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.

Не допускается размещение полигонов ТБО:

•	на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

•	во всех поясах зон санитарной охраны курортов;

•	в районах геологических разломов, местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

•	в местах выклинивания водоносных горизонтов;

•	на участках, затопляемых паводковыми водами;

•	в рекреационных зонах;

•	в местах массового отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений.

Санитарно-защитные зоны (далее - СЗЗ) для канализационных очистных сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

а) от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон: 50м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов;

б) от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения - не менее 1000м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

в) в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

На территории Петровского сельского поселения расположено 4 (четыре) кладбища. Санитарно-защитные зоны этого объекта не распространяются на жилую застройку.

Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения).

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника с захоронением в земляную яму принимается до:

•	жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000м;

•	скотопрогонов и пастбищ - 200м;

•	автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 60 - 300м.

По истечении 25 лет с момента последнего захоронения возможно уменьшение размеров санитарно-защитной зоны.

На территории Петровского сельского поселения скотомогильники отсутствуют.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 киловольт – 10м; 35 киловольт – 15м; 110 киловольт – 20м; 150, 220 киловольт – 25м; 400 киловольт – 30м; 750 киловольт – 40м; 1150 киловольт – 55м.

В охранных зонах электрических сетей запрещается: производить строительство любых зданий и сооружений; осуществлять всякого рода взрывные и мелиоративные работы; производить посадку и вырубку деревьев и кустарников; размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов; устраивать всякого рода свалки и склады; набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4метра (по 2метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6метров (по 3метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6метров (по 3метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

Охранные зоны транспортной инфраструктуры, к ним относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- для автомобильных дорог первой и второй категорий – 75м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий – 50м;

- для автомобильных дорог пятой категории – 25м.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

2.2.2. Планировочные ограничения природного характера

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Ширина водоохранной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200метров. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

В соответствии с п. 16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ проводятся с согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ №74-ФЗ вдоль береговой линии водных объектов устанавливается береговая полоса – полоса земли, предназначенная для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. В соответствии с №73-ФЗ от 03.06.2006 «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ) запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.2.3. Инженерно-строительные ограничения

Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, гидрологическими особенностями, ограничивающими градостроительное освоение территории. Таковыми  являются - зона затопления паводком 1% обеспеченности (неблагоприятная для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, дренаж, берегоукрепление), наличие овражных и прибрежно-склоновых территорий, а также территорий, подверженных экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.).

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).

Неблагоприятными для освоения являются территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Заболоченные территории - территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

Активных экзогенных процессов на территории поселения не выявлено.

2.2.4. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия, находящихся на территории Петровского сельского поселения

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Проектирование объектов капитального строительства осуществляется при отсутствии на территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы проводятся при наличии в проектах мероприятий по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия (с. 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (с. 30-31 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- 2.3. Объекты местного значения

- 2.3.1. Объекты социальной инфраструктуры

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке населенных пунктов.

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (далее «Методика...»), одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р предлагает расчетные нормативы по четырем группам предприятий и учреждений, оказывающих населению гарантированные социальные услуги:

–образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

–здравоохранения;

–культуры и искусства;

–физической культуры и спорта.

Кроме «Методики...» нормы расчета количества и мощностей  объектов  системы социально-бытового обслуживания даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее СНиП «Градостроительство...»).

Нормативы расчета емкости объектов социальной инфраструктуры

Таблица 2

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив (СНиП) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) общего типа | мест на 1000 жит. | 100 |
|  | специализированные | охват детей, % | 3 |
|  | оздоровительные |  | 12 |
| 2 | Общеобразовательные школы |  |  |
|  | основное общее образование | охват детей, % | 100 |
|  | среднее общее образование |  | 75 |
| 3 | Внешкольные учреждения | охват школьников, % | 10 |
| 4 | Дома-интернаты | мест на 1000 чел.. |  |
|  | для престарелых (с 60 лет) |  | 28 |
|  | для взрослых инвалидов (с 18 лет) |  | 28 |
|  | для детей (4-17лет) |  | 3 |
|  | Психоневрологические интернаты (с 18 лет) |  | 3 |
| 5 | Спец.жилые дома для ветеранов и одиноких престарелых (с 60 лет) | чел. на 1000 чел. | 60 |
| 6 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры, больницы | По заданию на проектирование |  |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи (в 15мин-й доступности) | шт. на 10 тыс.чел. | 1 |
| 8 | Выдвижные пункты скорой мед.помощи (в 30мин-й доступности) | шт. на 5 тыс.чел. | 1 |
| 9 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | По заданию на проектирование |  |
| 10 | Аптеки | По заданию на проектирование |  |
| 11 | Молочные кухни | порция в сут. на 1 ребенка до 1года | 4 |
| 12 | Санатории, пансионаты, базы отдыха, оздоровительные лагеря | По заданию на проектирование |  |
| 13 | Помещения для физкультурно оздоровительных занятий | м2 на 1000 чел. | 70-80 |
| 14 | Спортзал | м2 площади пола на 1000 чел. | 60-80 |
| 15 | Бассейн | м2 зеркала воды на 1000 жителей | 20-25 |
| 16 | помещения для культурно-массовой работы с населением | м2 площади пола на 1000 чел. | 50-60 |
| 17 | Клубы и ДК | место на 1000 чел. | 80 |
|  | сельское поселение 0,2-1 тыс.чел. |  | 500-300 |
|  | сельское поселение 1-2 тыс.чел. |  | 300-230 |
|  | сельское поселение 2-5 тыс.чел. |  | 230-190 |
| 18 | Библиотеки | мест на 1000 чел. |  |
|  | сельское поселение 1-2 тыс.чел. |  | 5-6 |
|  | сельское поселение 2-5 тыс.чел. |  | 4-5 |
| 19 | Магазины | м2 торговой площади на 1000 чел. | 300 |
|  | продовольственные |  | 100 |
|  | непродовольственные |  | 200 |
| 20 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади на 1000 чел. | норма отсутствует |
| 21 | Предприятия общественного питания | мест на 1000 чел. | 40 |
| 22 | Предприятия бытового обслуживания | раб.место на 1000 чел. | 7 |
| 23 | Бани | место на 1000 чел. | 7 |
| 24 | Отделение связи | По заданию на проектирование |  |
| 25 | Отделение банка |  |  |
|  | Операционная касса | шт. на 10-30 тыс.чел. | 1 |
|  | Операционное место (окно) | шт. на 1-2 тыс.чел. | 1 |
| 26 | Гостиница | место на 1000 чел. | 6 |
| 27 | Кладбище традиционного захоронения | га на 1000 чел. | 0,24 |

2.3.1.1. Объекты образования

К необходимым населению нормируемым учреждениям образования относятся:  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), учреждения начального профессионального и средне специального образования (периодический уровень).

Расчет потребности в объектах образования Петровского сельского поселения (867 чел.)

Таблица 3

| № п/п | Наименование учреждений | Норматив | Кол-во (по норме) мест. | Кол-во (сущ), шт. | Кол-во проекти- руемых, шт. | Итого учрежедений, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | на 1000 чел. | 153 | - | 1 | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы – основное общее образование | на 1000 чел. | На 100% детей | 1 | - | 1 |
| 3 | Общеобразовательные школы – среднее общее образование | на 1000 чел. | На 75% детей |  |  |  |

При формировании системы обслуживания населения поселения наряду с уровнем обеспеченности социально значимыми объектами обслуживания немаловажная роль отведена  радиусам обслуживания.

Радиусы обслуживания для:

- детских дошкольных учреждений – 500метров;

- общеобразовательных школ второй-третьей ступеней – 2- 4км.

2.3.1.2. Объекты здравоохранения и социального обеспечения

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический уровень обслуживания). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

Расчет потребности в объектах здравоохранения Петровского сельского поселения (867 чел.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование учреждений | Норматив | Кол-во (по норме) шт. | Кол-во (сущ), шт. | Кол-во проектируемых | Итого учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры, больницы | По заданию на проектирование |  | - | - | - |
| 2 | Станции скорой медицинской помощи (в 15мин-й доступности) | на 10 тыс.чел. | 1 | - | - | - |
| 3 | Выдвижные пункты скорой мед.помощи (в 30мин-й доступности) | на 5 тыс.чел. | 1 | - | - | - |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | По заданию на проектирование |  | 3 | - | 3 |
| 5 | Аптеки | По заданию на проектирование |  |  | - | - |

По данным СНиП «Градостроительство...» территориальная доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 минут с использованием транспорта.

2.3.1.3. Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания

На данный вид обслуживания нормы расчета даются только в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, предполагается, что развитие отрасли будет происходить на основе  частного предпринимательства.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

Расчет потребности предприятий торговли, общественного питания

бытового обслуживания Петровского сельского поселения (867 чел.)

Таблица 5

| № п/п | Наименование учреждений | Норматив | Кол-во (по норме) | Кол-во (сущ), шт. | Кол-во проектируемых | Итого учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Магазины | м2 торговой площади на 1000 чел. | 592,5 | 9 | - | 9 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади на 1000 чел. | - | - | - | - |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест на 1000 чел. | 79,00 | - | 1 | 1 |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | раб.место на 1000 чел. | 19,83 | - | - | - |

Развитие предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания диктуется предложениями рынка.

Сеть данных предприятий может иметь различные формы собственности.

2.3.1.4. Объекты коммунального хозяйства

Необходимо формирование полноценной системы обслуживания населения предприятиями коммунального хозяйства, доведение до нормативного уровня обеспеченности населения всеми видами коммунальных услуг.

Расчет потребности населения учреждениями коммунального хозяйства Петровского сельского поселения (867 чел.)

Таблица 6

| № п/п | Наименование учреждений | Норматив | Кол-во (по норме) | Кол-во (сущ), шт. | Кол-во проектируемых | Итого учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бани | место на 1000 чел. | 11 | - | - | - |

2.3.1.5. Объекты административно-хозяйственного назначения

Представлены отделением связи в с.Петровка.

Расчет потребности в объектах административно-хозяйственного назначения  Петровского сельского поселения (867 чел.)

Таблица 7

| № п/п | Наименование учреждений | Норматив | Кол-во (по норме) | Кол-во (сущ), шт. | Кол-во проектируемых | Итого учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отделение сбербанка | шт. на 10-30 тыс.чел. | 1 | - | - | - |
| 2 | Отделение связи (в т.ч. таксофоны) | По заданию на проектирование |  | 4 | - | 4 |

2.3.1.6. Объекты культуры, физической культуры и спорта

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания, представляемых услуг и сервиса.

В новых экономических условиях вопрос организации системы учреждений культурно-бытового обслуживания определяется статусом поселения, уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

При организации сети предприятий обслуживания устанавливаются следующие принципы:

- организация центров обслуживания в наиболее оживленных местах;

- организация  многопрофильных центров обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся:

- создание условий для организации досуга, обеспечения жителей услугами организаций культуры;

- организация  библиотечного обслуживания;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- сохранение, использование и популяризация  объектов культурного наследия.

Расчет потребности учреждений  культуры  и спорта

Петровского сельского поселения (867 чел.)

Таблица 8

| № п/п | Наименование учреждений | Норматив | Кол-во (по норме) | Кол-во (сущ), шт. | Кол-во проектируемых | Итого учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Клубы и ДК | место на 1000 чел. | 122 |  |  |  |
|  | сельское поселение 1-2 тыс.чел. |  | 459-352 | 3 | - | 3 |
| 2 | Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий | м2 на 1000 чел. | 107-122 | 1 | - | 1 |
| 3 | Спортзал | м2 площади пола на 1000 чел. | 92-122 | 1 | - | 1 |
| 4 | Бассейн | м2 зеркала воды на 1000 жителей | 31-38 | - | - | - |
| 5 | Помещения для культурно-массовой работы с населением | м2 площади пола на 1000 чел. | 76-92 | - | - | - |

2.3.2. Жилищный фонд

Основная цель жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды, повышение инвестиционной привлекательности территории всего поселения.

В качестве основных направлений для размещения жилищно-гражданского строительства предусматривается освоение территорий, как в границах населенных пунктов поселения, так и за их пределами, за счет освоения земель сельскохозяйственного назначения. Для этого необходим перевод их в категорию земель населенных пунктов.

Одновременно в границах расчетных территорий предусматриваются участки для размещения объектов обслуживания районного значения, а также территории для организации зеленых насаждений общего пользования.

В основе проектных решений заложены следующие принципы:

- разбивки территории под различные виды застройки: усадебная, малоэтажная;

- инженерное оборудование кварталов жилой застройки и благоустройство территории;

- жилищное строительство за счет всех источников финансирования – бюджетных и внебюджетных, внегосударственных средств населения.

При условии успешного развития территории в период расчетного срока, имеются территориальные возможности развития населенных пунктов поселения за расчетным сроком.

2.3.3. Создание условий для массового отдыха

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ (ред. от 27.07.2010 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям администрации сельского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест  массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Минимальные размеры площади в соответствии с действующими нормами должны быть - садов жилых зон – 3га, скверов - 0,5га. Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70 %. Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на общественном транспорте не более 1,5 ч. Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100м2 на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50га.

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от пионерских лагерей, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500м.

На территории поселения встречаются следующие виды озеленения: лесозащитные полосы вдоль дорог и на сельскохозяйственных угодьях, насаждения на индивидуальных участках, зеленые насаждения общего пользования у объектов социальной инфраструктуры.

Генеральным планом предлагается:

- благоустройство пляжей;

- проведение мероприятий по комплексному озеленению главных улиц населённого пункта;

- проведение мероприятий по реконструкции зеленых насаждений общественно-деловых зон – формовочная и санитарная обрезка, демонтаж аварийных и сорных деревьев, подсадка  саженцев деревьев и кустарника.

2.3.4. Инженерная инфраструктура

2.3.4.1. Электроснабжение

Развитие инфраструктуры энергоснабжения федерального значения

Таблица 9

| № пп | Мероприятие | Содержание, объекты | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие электроэнергетической системы Сибирского федерального округа | Строительство участка межсистемной связи ОЭС Сибири и ОЭС Урала: ВЛ 500 кВ «Томская – Парабель – Советско-Соснинская – Нижневартовская ГРЭС» | 2012-2016 |
| 2 | Развитие газотранспортной системы Российской Федерации | Строительство участка магистрального газопровода проекта «Алтай» (по территории КСП «Петровское») | 2012-2024 |

2.3.4.2. Связь.

С использованием таксофонов универсального обслуживания обеспечиваются:

- местные телефонные соединения для передачи голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи;

- внутризоновые (внутриобластные) телефонные соединения;

- междугородные и международные телефонные соединения;

- доступ пользователей к системе информационно-справочного обслуживания;

- бесплатный круглосуточный вызов экстренных оперативных служб.

Таксофоны универсального обслуживания обеспечивают как исходящую телефонную связь, так и входящую, т.е. каждый таксофон имеет абонентский номер, по которому можно позвонить с любого другого телефонного аппарата.

2.3.4.3. Теплоснабжение

Одним из первоочередных мероприятий в Петровском сельском поселении является реализация мероприятий развития коммунальной инфраструктуры поселения в части объектов теплоснабжения, а именно: замена участков теплотрассы, ремонт оборудования котельной, замена котлов на более высокий уровень  КПД  до  2015 г.  Установка  теплосчётчиков.

2.3.5. Транспортная инфраструктура

Согласно ст.14 и 14.1 от 06.10. 2003г. №131- ФЗ к полномочиям администрации сельского поселения относятся:

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения  и прилегающей к ней территорией должна обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи внутри населенных пунктов, между населенными пунктами, а также с другими поселениями системы расселения, объектами внешнего транспорта.

Структура опорного транспортного каркаса области включает (исключая федеральные дороги): сеть автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения.

Сеть основных дорог регионального значения, в значительной степени определяющих планировочную структуру области, максимально использует существующие участки, а также учитывает направления сложившейся сети дорог местного значения, выявляющей современные потребности населения в организации транспортных связей.

Дороги местного значения, дополняя основную дорожную сеть, обеспечивают, как правило, внутрирайонные транспортные связи.

Улично-дорожную сеть населённых пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Развитие транспортной инфраструктуры федерального и

регионального значения

Таблица 10

| № пп | Мероприятие | Про-тяжён-ность | Период реализации, гг. | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция грунтового участка автодороги «подъезд к с.Петровка, к д. Егорово» от с.Петровка до д.Егорово с укладкой гравийного покрытия | 6,5 км | 2011-2020 | Проектные решения СТП Томской области |

2.3.6. Объекты специального назначения

На территории сельского поселения отсутствуют полигоны ТБО.

Перечень мероприятий по обращению с отходами (мусором) в Петровском сельском поселении:

- Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на территории поселения по всем населенным пунктам;

- Проводить работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, и привлечение лиц их образующих к ответственности;

- Оплата за транспортировку и размещение твёрдых (жидких) отходов;

- Информирование населения о правилах санитарного содержания территории поселения

На территории сельского поселения скотомогильники отсутствуют.

Обеспечение населения объектами захоронения в

Петровском сельском поселении  (867 чел.)

Таблица 11

| Наименование учреждений обслуживания | Кол-во | Емкость сущ. га | Норматив га/1000чел. | Численность населения по проекту, т.чел. | Емкость расчетная, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище | 4 | - | 0,24 | 0,867 | 0,208 |

На территории сельского поселения расположено 4 кладбища.

# 3. Обоснование предложений и перечень мероприятий по территориальному планированию

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию предложений территориального планирования Петровского сельского поселения, этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию. Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления поселения.

Ряд вопросов местного значения решается в территориальном планировании путем определения конкретных зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в частности:

- земельные участки для строительства и реконструкции инженерных сетей и сооружений;

- земельные участки для строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры, относящейся к ведению поселения;

- земельные участки для жилищного строительства, размещения объектов культуры, физической культуры и спорта;

- земельные участки для строительства и реконструкции объектов для сбора бытовых отходов и мусора; кладбищ, а также благоустройство территории и размещение мест массового отдыха населения.

Ряд вопросов направлен на решение проблем территориального и планировочного устройства сельского поселения.

Интересы Российской Федерации на территории Кривошеинского района учитываются при реализации проектов по развитию системы объектов транспортной и инженерной инфраструктур федерального уровня.

Интересы Томской области на территории Кривошеинского района учитываются при развитии базовых сфер экономики, значимых в общерегиональном масштабе и рассматриваемых в стратегических и программных документах Томской области:

- развитие молочного и мясного скотоводства,

- освоение лесных ресурсов,

- обслуживание газопроводного транспорта.

Интересы Томской области на территории Кривошеинского района также учитываются при размещении планируемых объектов транспортной, инженерной  и социальной инфраструктур регионального значения.

Интересы Кривошеинского района на территории Петровского сельского поселения учитываются при размещении планируемых объектов транспортной и инженерной инфраструктур. В Схеме территориального планирования Петровского сельского поселения учтены объекты федерального и регионального значения, создание которых предусмотрено документами программно-целевого планирования, документами территориального и отраслевого планирования Российской Федерации и Томской области.

Учет интересов Российской Федерации, Томской области, Петровского сельского поселения, сопредельных муниципальных образований, осуществляется следующими мероприятиями по территориальному планированию:

- реализацией основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территории, установления и соблюдения режима ограничений на использование территории в пределах полномочий муниципального образования;

- реализацией основных решений документов территориального планирования Томской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территории, установления и соблюдения режима ограничений на использование территории в пределах полномочий муниципального образования;

- реализацией стратегии социально-экономического развития Томской области, целевых программ и иных документов программного характера в области развития территории в пределах полномочий муниципального образования;

- учётом интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территории, распространяющихся на территорию поселении Кривошеинского района.

## 3.1. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства и планировочной организации территории

Предложения по территориальному устройству Петровского сельского поселения выполнены на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития. В настоящем проекте даны основные предложения по организации новых площадок строительства и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктур, организации мест массового отдыха населения.

Основной целью проекта генерального плана является разработка комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства и на улучшение качества жизни населения в целом и экономики поселения. Все это связано с решением ряда задач, основной из которых является определение возможности дальнейшего территориального развития.

На территории Петровского сельского поселения находятся фактически используемые, застроенные земельные участки индивидуального жилья. Генеральным планом предлагаются мероприятия по уточнению границ данных населенных пунктов, в части приведения в соответствие с ранее учтенными границами земельных участков, входящих в населенный пункт.

Мероприятия по изменению территориального устройства

Петровского сельского поселения

Таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятий | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установление и закрепление границ населенных пунктов в соответствии с отображением на Генеральном плане | I очередь | Администрация сельского поселения |
| 2 | Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ населенных пунктов | I очередь | Администрация сельского поселения |

Порядок предоставления и состав документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, а также изменений в характеристики земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ, регулируется Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.07 № 221, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12. 2004 г. №172-ФЗ.

## 3.2. Архитектурно-планировочное  решение и функциональное зонирование территории Петровского сельского поселения

## Генеральный план Петровского сельского поселения разработан как система градостроительных средств решения проблем экологического, экономического, социального и пространственного развития поселения.

Основные задачи генерального плана поселения, в наиболее сжатом виде, определены следующим образом:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека посредством развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур территории проживания, улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории, сохранение и дальнейшее развитие сложившейся архитектурно-планировочной структуры поселения;

- сохранение и учет архитектурно-ландшафтных особенностей природного окружения.

Согласно ст.23 п.6 ГрК РФ на картах, содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры сельского поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ. Проектные предложения генерального плана сформированы на основании проведенного функционального зонирования.

Комплексная оценка территории Петровского сельского поселения позволила с учетом имеющихся ограничений градостроительной деятельности выделить территории наиболее благоприятные для жилищного и промышленного строительства, развития сельского хозяйства, территории  концентрации объектов историко-культурного наследия, природно-защитные территории, что легло в основу функционального зонирования.

Предложены зоны трех видов функционального назначения территорий поселения:

- Зоны жилой застройки;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

Сводная таблица функциональных зон

Таблица 13

| № п/п | Название зон функционального назначения |  | Градостроительные ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Функциональные зоны | Описание |  |
| 1 | Зоны жилой застройки | Предназначены для жилой застройки. | Предоставление, резервирование и другие виды оборота земель, и размещение объектов капитального строительства только на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и проектов планировки в конкретных населенных пунктах. |
| 2 | Общественно-деловая зона | Предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам |  |
| 3 | Производственная зона | Предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами согласно градостроительным регламентам. |  |

- Земельные участки в составе жилых зон

Жилые зоны – зоны малоэтажной жилой застройки – определены по фактическому использованию. Параметры жилых зон назначены с учетом возможного уплотнения и развития застройки с целью доведения обеспеченности жильем постоянного населения поселения до минимальной нормы, установленной законодательством РФ в сфере градостроительства.

Площадные ресурсы с избытком имеются в существующих границах населенных пунктов сельского поселения, на текущее время указанные территории не используются вообще. Освоение данных территорий может происходить в случае увеличения населения поселения за счет миграционного притока. Застройка указанных участков возможна только после разработки и утверждения проектов планировки территории, где будут назначены элементы планировочной структуры и разработаны схемы  инженерного обеспечения. До этого момента указанные участки считаются зоной сельскохозяйственного использования.

- Земельные участки в составе общественно-деловых зон

Общественно-деловые зоны определены по фактическому использованию. Параметры общественно-деловых зон назначены с учетом планируемого благоустройства участков, прилегающих к общественным зданиям для формирования, в том числе, зон озеленения общего пользования.

- Земельные участки в составе производственных зон

Производственные зоны определены по фактическому использованию действующими предприятиями. Производственные зоны назначены для территорий предприятий, не работающих на данный момент или работающих не на полную мощность, но с сохранившимися в удовлетворительном состоянии объектами капитального строительства.

Перспективные направления архитектурно-градостроительной деятельности:

- Сохранение общей масштабности существующих планировочных элементов сельских населенных пунктов;

- Обеспечение транспортной и планировочной связности территорий поселения;

- Усиление функции общественно-деловых зон в соответствии со сложившимся транспортным каркасом и системой зеленых насаждений общего пользования;

- Переход от типового к авторскому адресному проектированию при реконструкции и формировании новой застройки;

- Развитие зоны жилой и общественно-деловой застройки за счет освоения не используемых территорий населённых пунктов;

- Формирование земельных участков с целью привлечения инвесторов для размещения объектов производства, что позволит обеспечить занятость населения сельского поселения;

- Выполнение мероприятий по благоустройству и санитарно-защитному озеленению существующих производственных зон с целью ослабления негативного влияния предприятий на окружающую среду;

- Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, вовлечение данных объектов в программы развития туризма на территории поселения;

В проекте принята ступенчатая система обслуживания населения, допускающая возможность многообразных планировочных решений, которая может постоянно меняться и совершенствоваться по мере развития форм обслуживания.

Объекты социального обслуживания населения преимущественно размещаются в структуре жилой застройки населенных пунктов.

Учреждения периодического и повседневного пользования размещаются в центрах крупных населенных пунктов с радиусом обслуживания 500 - 4000м

Общественные и торговые центры всех уровней располагаются на пересечении трасс общественного транспорта, основных маршрутов пешеходного движения и у остановок общественного транспорта.

Система основных улиц жилой застройки обеспечивает удобную связь с местами приложения труда и объектами рекреационной зоны.

3.3. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Петровского сельского поселения

Согласно ст. 14 и от 06.10. 2003г. №131-ФЗ (ред. от 27.07.2010 г.) к вопросам органов местного самоуправления сельского поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008г. N 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Для выявленного объекта культурного наследия и объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Петровского сельского поселения, не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

В соответствии со Схемой территориального планирования Томской области (утв. постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а) предусматривается сохранение ООПТ регионального значения на территории Кривошеинского муниципального района:

- Государственный природный  зоологический заказник «Першинский».

- Памятники природы:

  - «Парк Кривошеинский»  ботанический,

  - «Нерестилища муксуна»  зоологический,

  - «Зимовальные ямы осетра»  зоологический.

  - Памятник истории: Братская могила борцов за власть Советов в Сибири

Таблица 14

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих освоению | Первая очередь |
| 2 | Содействие мероприятиям по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранных зон | Первая очередь |
| 3 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района | Первая очередь |

## 3.4. Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения методами территориального планирования и размещению на территории поселения объектов капитального строительства

3.4.1. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной  инфраструктуры сельского поселения

Согласно ст. 14 и 14.1 от 06.10. 2003г.  №131 - ФЗ к полномочиям администрации сельского поселения относятся:

- организация в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом;

- организация освещения улиц.

Водоснабжение

Расчетные расходы воды

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* приняты следующие нормы водопотребления:

- 190л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно – питьевых нужд населения, проживающего в частной застройке и малоэтажных зданиях, оборудованными ванными и местными газовыми водонагревателями;

- 20% от расхода приняты дополнительно на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и содержание мелкого скота на частных подворьях;

- 90л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 1,1- коэффициент суточной неравномерности водопотребления населением;

- 1,3 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления населением. Коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимается по таблице 2 СНиП 2.04.02-84*;

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84* составляют:

- на наружное пожаротушение общественных зданий – 10л/сек;

- на внутреннее пожаротушение – 5л/сек.

Расчетное количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

При расчетах в таблице  принято, что:

1. Количество расчётных дней в году: 365 - для населения; 60 - для полива 		2. Расчетное число жителей по Петровскому сельскому поселению:

- существующее население – 867 чел.;

Расчеты выполнены с учетом требований:

1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», М.,1985

2. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г.

Определение расчетных расходов воды

Средне - суточный расход воды ( п.2.2 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения):

Qсут.m = 190х867/1000 = 164,73 м3/сут

где - 190 л/сут - норма водопотребления;

- 867 чел. - количество жителей.

Максимально-суточный расход воды:

Qmax = К х Qсут.m = 1,1 х 164,73 = 181,20 м3/сут

где К – коэффициент суточной неравномерности = 1,1;

20% неучтённые расходы (п.2.1 прим.4 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения ) – 36,24 м3/сут

Qmax.сут = 181,20 + 36,24 = 217,44 м3/сут

Расход воды на полив 90 л/сут на 1 чел.( п.2.4 прим.1 СНиП 2.04.02-84*):

867 х 90 / 1000 = 78,03 м3/сут

Qобщ.max.сут. = 217,44 + 78,03 = 295,47 м3/сут

Максимально – часовой расход (без расхода на полив):

Qч,max = αmax х βmax х Qmax.сут / 24 = 1,4 х 1,4 х 217,44 / 24 = 17,76 м3/ч

где αmax – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий

(п.2.2 СНиП 2.04.02-84*) = 1,4;

βmax – коэффициент, учитывающий число жителей в населённом пункте

(табл.2 СНиП 2.04.02-84*) = 1,4.

Сводная таблица проектируемого водопотребления населением

Таблица 15

| № п.п. | Потребитель | Кол-во жителей | Сред. сут. норма на жит. | Водопотребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ср.сут. м³/сут +20% | полив м³/сут | макс. сут. м³/сут | макс. часов. м³/час | Прим. |
| 1 | Петровское сельское поселение | 867 | 190 | 217,44 | 78,03 | 295,47 | 17,76 |  |

В расчете максимального часового расхода не учитываются расходы воды на полив, т. к. они не совпадают по времени.

Местоположения площадок водопроводных сооружений с определением границ санитарно-защитных зон предлагается определить на последующих стадиях проектирования.

На сетях водопровода предусматривается устройство колодцев для установки в них пожарных гидрантов (не более чем через 150м) и отключающей арматуры. Проектируемые сети и водоводы рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб.

На вводах в здания предусматривается устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85. Объем строительства системы водоснабжения и водопроводных сооружений  с разбивкой по очередям предлагается определить на последующих стадиях проектирования.

Зоны санитарной охраны

источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоводы, водопроводные сети и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО) с целью обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Мероприятия по водоснабжению Петровского сельского поселения:

- Водоснабжение площадок нового строительства осуществлять прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов;

- Сети водопровода принимаются из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб;

- Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии;

- Реконструкция существующих водоводов в точках подключения новых районов с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей;

- Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования;

- Реконструкция существующих водонасосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности;

- Предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах.

###### Водоотведение

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 приняты следующие нормы водоотведения:

- расчетные суточные расходы сточных вод принимаются равными расчетным расходам водопотребления с учетом коэффициента суточной неравномерности и без учета расхода воды на полив.

- максимальные часовые и секундные расходы определены с учетом коэффициентов неравномерности притока сточных вод, принятых по табл. 2 СНиП 2.04.03-85 при средних расходах сточных вод более 5л/сек и по СНиП 2.04.01-85* при средних расходах сточных вод менее 5л/сек.

Расчеты выполнены с учетом требований:

1. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», М., 1986г.

2. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», М, 1991г.

3. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Сводная таблица проектируемого водоотведения

Таблица 16

| № п.п. | Потребитель | Кол-во жителей | Сред. сут. норма на жит. | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ср.сут. м³/сут +20% | макс. сут. м³/сут на хоз-быт. | макс. час. м³/час | Приме- чание |
| 1 | Петровское сельское поселение | 867 | 190 | 36,24 | 36,24 | 17,76 |  |

Проектом генерального плана Петровского сельского поселения в качестве основы перспективного развития предлагается централизованная схема бытовой канализации. Жилую застройку сельского поселения предлагается оборудовать сетями самотечной канализацией с накопительными емкостями, откуда стоки спецмашинами могут вывозится на ОСК.  Для сбора сточных вод и направления их на очистные сооружения канализации (ОСК), по территории сельсовета  проектом генерального плана предлагается запроектировать и построить самотечные канализационные квартальные сети и напорные трубопроводы. Направление канализационных трубопроводов определить с учетом рельефа. В случае значительного заглубления самотечных трубопроводов, по ходу прокладки трубопроводов следует предусмотреть размещение модульных канализационных насосных станций в подземном исполнении, которые располагаются  непосредственно на   канализационных сетях.

Для очистки канализационных стоков предлагается осуществить строительство очистных сооружений канализации модульного типа с комплексом полной биологической очистки, с иловыми площадками для обработки осадка, позволяющих обеспечить степень очистки стоков в пределах ПДК. Предполагаемая производительность очистных сооружений на расчетный срок составит, с учетом остальных населенных пунктов  – 500,0 м3/сут.

Окончательно решение по размещению ОСК и места сброса очищенных стоков должно приниматься по результатам согласований органов санитарно-эпидемиологического надзора, охраны природы и водных ресурсов с учетом мнения смежного поселения.

Канализационные сети предлагается выполнить из полиэтиленовых труб.

Площадка должна иметь санитарно-защитную зону ориентировочно 200м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  Объем строительства системы канализации и очистных сооружений предлагается определить на последующих стадиях проектирования.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений канализации

Санитарно-защитная зона от площадки очистных сооружений канализации до границ жилой застройки Петровского сельского поселения, при наличии сливной станции для приема спецмашин,  принимается – 300м.

Мероприятия по водоотведению:

- Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации;

- Проведение мероприятий по сокращению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий;

- Канализование проектируемых объектов;

- Канализование существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм;

- Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб.

Теплоснабжение

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды возможно только при наличии данных по общей площади жилых и общественных зданий (м²).

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных   и  электрических  теплогенераторов  тепла.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии)

Мероприятия по теплоснабжению:

- Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей  труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией).

Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт.ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год.

Потребности в электроэнергии объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

Мероприятия по электроснабжению Петровского сельского поселения:

- Предусматривать строительство новых сетевых объектов нецелесообразно, так как  уровень электропотребления на перспективу обеспечивается существующими электрическими сетями.

- При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

  - роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

  - переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием большего количества бытовой техники - для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

3.4.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

К вопросам органов местного самоуправления относятся вопросы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах поселения.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов  Петровского сельского поселения, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети, а также мероприятия по устройству подъездных дорог к местам массового отдыха жителей поселения и содействие мероприятиям по организации объектов придорожного сервиса на территории поселения.

Анализ комплекса вопросов, определяющих транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, позволил выделить основные направления деятельности в области обеспечения качества в дорожном хозяйстве. Они должны, с одной стороны, охватить аспекты функционирования дорожной отрасли, а с другой - учитывать деятельность всех участников работ, от органа исполнительной власти до подрядных организаций. Исходя из этого, к основным направлениям деятельности отнесены:

- проектирование автомобильных дорог;

- качество производства дорожных работ;

- оценка соответствия и мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния;

- нормативное обеспечение;

- метрологическое обеспечение;

- повышение безопасности дорожного движения;

- сервис и охрана окружающей среды;

- информационно-управляющие системы;

- финансовое обеспечение

3.4.3. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилищного строительства

Согласно ст. 14 и 14.1 от 06.10. 2003г.  № 131- ФЗ к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства  и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

В порядке решения этих вопросов основными мероприятиями являются:

- новое жилищное строительство;

- освоение свободных территорий под жилищное строительство, учитывая благоприятное местоположение поселения;

- выделение земельных участков под индивидуальную застройку всем желающим;

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;

- решение полноценного инженерного благоустройства всего жилищного фонда в поселении, с целью создания привлекательной среды обитания для населения и закрепления его на селе, создание условий для притока молодых специалистов;

- для решения жилищной проблемы, а также учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо: активное вовлечение в жилищное строительство средств  дольщиков,  вовлечение частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования.

В границах проектируемых зон индивидуальной жилой застройки населенных пунктов Петровского сельского поселения генеральным планом предусмотрены территории для нового жилищного строительства с целью доведения обеспеченности жильем постоянного населения поселения до минимальной нормы, установленной законодательством РФ в сфере градостроительства.

Для осуществления жилищного строительства намечается освоение свободных территорий, при комплексном решении основных градостроительных составляющих: объектов обслуживания, инженерных коммуникаций, транспорта.

Перечень мероприятий по обеспечению Петровского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры:

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения;

- Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда;

- Комплексное благоустройство жилых кварталов;

- Освоение свободных от застройки территорий в границах жилых зон, определенных генеральным планом,  под строительство;

- Освоение под жилую застройку определенных генеральным планом территорий, благоприятных для размещения жилья;

3.4.4. Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания и представляемых услуг и сервиса.

При организации сети предприятий обслуживания устанавливаются следующие принципы:

- организация центров обслуживания в наиболее оживленных местах;

- организация многопрофильных центров обслуживания;

- соблюдение радиусов доступности.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся:

- создание условий для организации досуга, обеспечение жителей услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания;

- развитие массовой физической культуры и спорта.

3.4.5. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами массового отдыха жителей, благоустройство и озеленение

Согласно ст. 14 и 14.1 от 06.10. 2003г.  № 131- ФЗ к полномочиям администрации поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения.

Развитие рекреации в Петровском сельского поселении подразумевает проведение мероприятий по сохранению естественных ландшафтов территории, выбор и обустройство мест массового отдыха и купания у наиболее приспособленных для этих целей водоемов. Развитие территорий рекреационного озеленения предлагается за счет благоустроительных работ в центральной части населенных пунктов и территорий, прилегающих к зданиям общественного назначения.

Предполагается  обустройство скверов перед общественными зданиями центральной части населенных пунктов.

Перечень мероприятий

Таблица 17

| № п/п | Наименование учреждений | Един изм. | Кол-во | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Благоустройство стихийно сложившихся пляжей | га | - | Благоустройство |
| 2 | Благоустройство территории, прилегающей к прудам | га | - | Благоустройство |
| 3 | Устройство уличного и санитарно-защитного озеленения | га | - | - |

3.4.6. Объекты специального назначения. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронений

Одной из самых серьезных экологических проблем для поселения является проблема обращения с отходами. Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относятся вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Бытовые отходы сельских поселений содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, Практика показала, что от сельских жителей на свалки может поступать на 25% отходов меньше, чем от городских.

Выбор и изъятие на переработку утильных фракций позволит сократить объем утилизируемых отходов, как минимум, на 20%.

Поскольку к вывозу на полигон принимаются только отходы 3 и 4 классов опасности, опасные отходы (1 и 2 класса опасности), если таковые образуются (ртутные лампы, батарейки, остатки краски и пр.), должны собираться отдельно.

В сельских населенных пунктах для организации сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по видам.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в поселении необходима разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов. Разработка схемы обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных пунктов с соблюдением требований "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88). В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- организация сбора отходов в жилых зонах на специальных площадках с контейнерами большой емкости;

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- заключение договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов, и использование вторичных ресурсов.

## 3.5. Основные технико-экономические показатели Петровского сельского поселения

Таблица 18

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Существующее положение. | Проектное решение (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория земель сельского поселения в установленных границах, | га | 30249,35 | 30249,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Земли населенных пунктов– всего, | га | 282,82 | 282,82 |
|  | с.Петровка | га | 99,93 | 99,93 |
|  | д.Елизарьево | га | 107,07 | 107,07 |
|  | д.Егорово | га | 29,25 | 29,25 |
|  | д.Бараново | га | 43,60 | 43,60 |
| 2 | Функциональные зоны в границах населенных пунктов |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Земельные участки в составе жилых зон | га | - | - |
| 2.2 | Земельные участки в составе общественно-деловых зон | га | - | - |
| 2.3 | Земельные участки в составе производственных зон | га | - | - |
| 2.4 | Земельные участки в составе зон рекреационного и санитарно-защитного озеленения | га | - | - |
| 2.5 | Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования | га | - | - |
| 2.6 | Земельные участки в составе зон специального назначения | га | - | - |
| 3 | Жилищный фонд – всего, | тыс.м2 общ. пл. | 17125 | 20000 |
| 3.1 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 19,75 | 20 |
| 3.2 | Обеспеченность жилищного фонда: | - | - | - |
| 3.2.1 | водопроводом | % | 23,5 | 100 |
| 3.2.2 | канализацией (выгребные ямы) | % | 9,8 | 100 |
| 3.2.3 | отоплением (газ) |  | - | 100 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего, | шт. |  | 1 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего, | шт. | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения здравоохранения – всего, | шт. | 3 | 3 |
| 4.4 | Предприятия торговли – всего, | шт. | 9 | 9 |
| 4.5 | Учреждения культуры – всего (клубы,ДК), | шт. | 3 | 3 |
| 4.6 | Физкультурно-спортивные сооружения (спортивный зал) – всего, | шт. | 1 | 1 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | шт. | - | - |
| 4.8. | Предприятия бытового обслуживания | шт. | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Увеличение протяженности улиц и дорог с асфальтовым покрытием | км. | 1,7 | 14.3 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление . | л/сут. на чел. | - | - |
|  | Среднесуточное водопотребление – всего | м3/сут. | 16,473 | 20 |
| 6.2 | Водоотведение. | л/сут. на чел. | - | - |
|  | Среднесуточное потребление - всего | м³/год | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение. |  | - | - |
|  | потребляемая нагрузка - всего | тыс. кВт. час | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение. |  | - | - |
|  | расход тепла | . | - | - |

Уменьшенные копии карт графических материалов проекта

Карта границ населенных  пунктов, входящих в состав Петровского поселения. М 1:5000

Карта планируемого размещения объектов местного значения Петровского поселения. М 1:5000

Карта функционального зонирования  Петровского поселения. М 1:5000

Законы Российской Федерации и Томской области

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от 25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06.10.2003);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (N 257-ФЗ от 18 октября 2007 года);

- Законом Томской области от 11.01.2007 № 9-03 «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Томской области»;

Строительные нормы и правила:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

Прочие нормативно-правовые акты:

- Инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от  9.10.2002г №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения  градостроительной документации» СНиП 11-04-2003;

- Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона России от 26.05.2011 № 244;

- Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Минрегиона России от 30.01.2012 № 19.