ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ  ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 163

с. Петровка                                                                                        «24» марта  2017 года

54 собрание 3 созыва

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования Петровское  сельское поселение

Кривошеинского района Томской области, утвержденные решением

Совета Петровского сельского поселения от 16.10.2013 № 44

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования Петровское сельское поселение, раздела 5 Правил землепользования и застройки муниципального образования Петровское сельское поселение Кривошеинского района Томской области, утвержденных решением Совета Петровского сельского поселения от 16.10.2013 № 44, с учетом результатов публичных слушаний,

- СОВЕТ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

- Внести в  Правила землепользования и застройки муниципального образования Петровское сельское поселение Кривошеинского района Томской области, утвержденные решением  Совета Петровского сельского поселения от 16.10.2015 № 44 (далее- Правила землепользования и застройки) следующие изменения:

1.1. Изложить часть II Правил землепользования и застройки в редакции, согласно приложению.

2.Настоящее решение разместить в федеральной государственной информационной  системе территориального планирования в сети «Интернет» по адресу: http://fgis.economy.gov.ru и на официальном сайте  Петровского сельского поселения в разделе «Генеральный план» http://petrovka.tomsk.ru/gen_plan.html .

3.Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета Петровского сельского поселения.

Председатель Совета

Петровского сельского поселения                                                                        О.В.Шитик

Приложение

к Решению Совета Петровского сельского поселения

от 24.03.2017 № 163

# ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

### Статья 46. Перечень территориальных зон.

|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| --- | --- |
| Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| Ж-3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами |
|  | ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| О-1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |
| О-2 | Зона объектов здравоохранения и социальной защиты |
|  | РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ |
| Р-1 | Зона озеленения общего пользования |
| Р-2 | Зона объектов рекреации и туризма |
| Р-3 | Зона лесов |
| Р-4 | Зона пляжей |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |
| П-1 | Зона производственных и коммунально-складских объектов IV-V классов опасности |
|  | - ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |
| Т-1 | Зона объектов инженерной инфраструктуры |
| Т-2 | Зона объектов транспортной инфраструктуры |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| СХ-1 | Зона для ведения садоводства и дачного хозяйства |
| СХ-2 | Зона сельскохозяйственных объектов |
| СХ-3 | Зона сельскохозяйственных угодий |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| C-1 | Зона кладбищ |
| С-2 | Зона озеленения специального назначения |

### Статья 47. Градостроительные регламенты территориальных зон.

Градостроительные регламенты всех видов территориальных зон применяются с учетом ограничений, определенных статьей 46 настоящих Правил, иными документами по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Рекомендуемые плотности застройки участков жилых зон в соответствии со Сводом правил 42.13330.2011.

| № п/п | Наименование жилых зон | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
|  | Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
|  | Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
|  | Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |

*в условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30%

2. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны в соответствии со Сводом правил 42.13330.2011 должна составлять, как правило, не менее 25 % площади территории квартала (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений);

3. На территории участка жилой застройки допускается размещение в нижних этажах жилого дома встроенно-пристроенных нежилых объектов при условии, если предусматриваются:

- обособленные от жилой территории входы для посетителей;

- обособленные подъезды и площадки для парковки автомобилей, обслуживающих встроенный объект;

- самостоятельные шахты для вентиляции;

- отделение нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и перегородками;

- индивидуальные системы инженерного обеспечения встроенных помещений.

4. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности согласно требованиям раздела 14 Свода правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских поселений», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, противопожарными требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ в ред. от 10.07.2012 №117-ФЗ).

5.Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не должна превышать 20 %.

6. Допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенные помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – и жилые здания с квартирами в первых этажах.

7. Размеры приусадебных и приквартирных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011, Приложение Д.

8. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011, Приложение Ж. «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков».

9. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальных зон, не приведенные в настоящих Правилах, определяются в соответствии СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», другими действующими нормативными документами, а также заданиями на проектирование.

10. Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), объекты и предприятия связи, общественные туалеты, объекты санитарной очистки территории, объекты инженерной защиты населения от ЧС могут размещаться в составе всех территориальных зон при соблюдении нормативных разрывов с прочими объектами капитального строительства.

11. Нормы расчета стоянок и гаражей для временного хранения легковых автомобилей, располагающихся на земельных участках в качестве вспомогательных видов разрешенного использования.

| № | Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков | Расчетные единицы | Число машиномест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Гостиницы, общежития | 100 мест | 8-10 |
|  | Отдельно стоящие объекты торговли с площадью торгового зала более 200м2 | 100 м2 торговой площади | 5-7 |
|  | Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест | 7-10 |
|  | Рынки | 50 торговых мест | 20-25 |
|  | Музеи, театры, цирки, кинотеатры, выставочные залы | 100 посетителей | 10-15 |
|  | Объекты отдыха и туризма (дома отдыха, пансионаты, туристические базы, детские лагеря отдыха, детские дачи) | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3-5 |
|  | Базы отдыха | 100 посетителей | 10-15 |
|  | Мотели, кемпинги, площадки для трейлеров |  | по расчетной вместимости |
|  | Парки культуры и отдыха | 100 посетителей | 5-7 |
|  | Лесные массивы | 100 посетителей | 7-10 |
|  | Оборудованные пляжи, лодочные станции, пункты проката инвентаря | 100 посетителей | 15-20 |
|  | Стадионы, спортивные комплексы, бассейны, иные спортивные сооружения с трибунами более 500 зрителей | 100 мест | 3-5 |
|  | Больничные учреждения | 100 коек | 3-5 |
|  | Поликлиники и амбулаторные учреждения | 100 посещений в смену | 2-3 |
|  | Государственные и муниципальные учреждения, рассчитанные на обслуживание населения: загсы, архивы, информационные центры, суды. Общественные объединения и организации, творческие союзы, международные организации | 100 служащих | 10-20 |
|  | Бизнес-центры, офисные центры | 100 служащих | 10-20 |
|  | Банки, учреждения кредитования, страхования, биржевой торговли, нотариальные конторы, ломбарды, юридические консультации, агентства недвижимости, туристические агентства и центры обслуживания, рекламные агентства, компьютерные центры, издательства | 100 служащих | 10-20 |
|  | Научно-исследовательские, проектные, конструкторские организации | 100 сотрудников | 10-15 |
|  | Автовокзалы, железнодорожные вокзалы и станции | 100 пассажиров в «час пик» | 10-15 |

12. Противопожарные разрывы между зданиями, строениями, сооружениями необходимо предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-Ф в ред. от 10.07.2012 №117-ФЗ и «СП 4.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

13. В жилых зонах допускается	размещать	отдельные	объекты общественно-делового	 и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов.

14. Согласно ст. 41 Лесного кодекса Российской Федерации, леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. «Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности» утверждены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 21.02.2012 N 62".

- ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

- Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Основные виды разрешенного использования:

- Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками;

- Блокированные жилые дома 1-3 этажа с придомовыми участками;

- Детские дошкольные учреждения;

- Общеобразовательные учреждения (школы);

- Многопрофильные учреждения дополнительного образования (музыкальные, художественные, театральные и др. школы);

- Гостиницы (с этажностью до 3 эт.);

- Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания (до 250 кв.м. общ. площади);

- Физкультурно-оздоровительные сооружения (спортивные залы, плавательные бассейны, корты, катки и др.);

- Библиотеки, лектории, дома творчества;

- Учреждения культуры и искусства (клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи, выставочные залы и пр.);

- Пункты оказания первой медицинской помощи;

- Аптеки;

- Молочные кухни;

- Садоводство, огородничество, растениеводство;

- Содержание домашнего скота и птицы;

- Ведение подсобного хозяйства;

Условно разрешенные виды использования:

- Малоэтажные многоквартирные жилые дома до 4 этажей, включая мансардный;

- Специальные жилые дома для престарелых и инвалидов;

- Учреждения социальной защиты;

- Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты, филиалы банков;

- АТС, районные узлы связи;

- Опорные пункты охраны общественного порядка.

Вспомогательные вид разрешенного использования:

- Площадки: детские, хозяйственные, отдыха, спортивные;

- Строения и здания для индивидуальной трудовой деятельности (столярные мастерские и т.п.);

- Хозяйственные постройки (хранение дров, инструмента);

- Летние гостевые домики, беседки, семейные бани, теплицы, оранжереи;

- Гаражи и стоянки для автотранспорта на  1-3 места;

- Постройки для содержания домашней птицы и скота (без выпаса);

- Сады, скверы, бульвары.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-1

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;

- «СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001»;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- другие действующие нормативы и технические регламенты.

|  | Минимальный отступ жилых зданий от красной линии улиц | м | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный отступ жилых зданий от красной линии проездов | м | 3 |
|  | Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов | м | 4 |
|  | Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек на соседних земельных участках | м | 5 |
|  | Минимальное расстояние от границы участка до стены жилого дома | м | 3 |
|  | Минимальное расстояние от границы участка до постройки для содержания скота и птицы | м | 4 |
|  | Минимальное расстояние от границы участка до других построек (бани, гаража) | м | 1 |
|  | Минимальный размер земельного участка для строительства индивидуального жилого дома устанавливается органами местного самоуправления |  |  |

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле, имеющем просветы, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц по согласованию с органами местного самоуправления. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м.

На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м (по согласованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,7 м).

Живые изгороди не должны выступать за границы земельных участков, иметь острые шипы и колючки со стороны главного фасада (главных фасадов) дома, примыкающих пешеходных дорожек и тротуаров.

- Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки многоквартирными малоэтажными (до 4 этажей, включая мансардный) жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Основные виды разрешенного использования:

- Малоэтажные многоквартирные жилые дома до 4 этажей, включая мансардный;

- Блокированные жилые дома 1-3 этажа с придомовыми участками;

- Многофункциональные обслуживающие, административные и деловые объекты в комплексе с жилыми зданиями;

- Гостиницы до 4 этажей, включая мансардный;

- Специальные жилые дома для престарелых и инвалидов;

- Детские дошкольные учреждения;

- Общеобразовательные учреждения (школы);

- Многопрофильные учреждения дополнительного образования (музыкальные, художественные, театральные и др. школы);

- Библиотеки, лектории дома творчества;

- Учреждения культуры и искусства (клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи, выставочные залы и пр.);

- Физкультурно-оздоровительные сооружения (спортивные залы, плавательные бассейны, корты, катки и др.);

- Административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения;

- Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

- Бани, сауны, химчистки, парикмахерские, прачечные;

- Аптеки;

- Молочные кухни;

- Пункты оказания первой медицинской помощи;

- Опорные пункты охраны общественного порядка;

- Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты, филиалы банков;

- АТС, районные узлы связи;

- Жилищно-эксплуатационные службы, аварийные службы;

- Садоводство, огородничество.

Условно разрешенные виды использования:

- Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками;

- Общежития;

- Амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры;

- Конфессиональные объекты;

- Учреждения среднего специального профессионального образования;

- Школы-интернаты;

- Учреждения социальной защиты;

- Многофункциональные торгово-развлекательные центры и комплексы;

- Торгово-выставочные комплексы;

- Рынки;

- Станции скорой помощи;

- Гаражи индивидуального легкового автотранспорта боксового типа;

- Ветеринарные лечебницы.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха;

- Площадки для выгула собак;

- Сады, скверы, бульвары;

- Гостевые автостоянки;

- Автостоянки индивидуального легкового автотранспорта (открытые, встроенно-пристроенные, подземные, многоуровневые);

- Гаражи индивидуального легкового автотранспорта (открытые, встроенно-пристроенные, многоуровневые, боксового типа для инвалидов);

- Отдельно стоящие гаражи для инвалидов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-2

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- другие действующие нормативы и технические регламенты.

|  | Минимальный отступ жилых зданий от красной линии | м | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 7 |
|  | Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий для зданий 2-3 этажа | м | 15 |
|  | Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий для зданий 4 этажа | м | 16 |
|  | Минимальное расстояние между длинными сторонами и торцами зданий 2-4 этажей с окнами из жилых комнат | м | 10 |
|  | Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат | м | 6 |
|  | Максимальная высота здания | м | 15 |
|  | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 45 |
|  | Минимальный размер земельного участка | кв.м | 800 |

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле, имеющем просветы, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц по согласованию с органами местного самоуправления. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м.

На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м (по согласованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,7 м).

Живые изгороди не должны выступать за границы земельных участков, иметь острые шипы и колючки со стороны главного фасада (главных фасадов) дома, примыкающих пешеходных дорожек и тротуаров.

- Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ  ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена  для застройки среднеэтажными (5 - 8 этажей, включая мансардный) жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Основные виды разрешенного использования:

- Многоквартирные  жилые дома 5 - 8 этажей, включая мансардный;

- Малоэтажные многоквартирные жилые дома до 4 этажей, включая мансардный;

- Специальные жилые дома для престарелых и инвалидов;

- Многофункциональные обслуживающие, административные и деловые объекты в комплексе с жилыми зданиями;

- Гостиницы;

- Общежития;

- Детские дошкольные учреждения;

- Общеобразовательные учреждения (школы);

- Многопрофильные учреждения дополнительного образования (музыкальные, художественные, театральные и др. школы);

- Библиотеки, лектории дома творчества;

- Учреждения культуры и искусства (клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи, выставочные залы и пр.);

- Физкультурно-оздоровительные сооружения (спортивные залы, плавательные бассейны, корты, катки и др.);

- Административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения;

- Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

- Бани, сауны, химчистки, парикмахерские, прачечные;

- Аптеки;

- Молочные кухни;

- Пункты оказания первой медицинской помощи;

- Опорные пункты охраны общественного порядка;

- Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты, филиалы банков;

- Жилищно-эксплуатационные службы, аварийные службы;

- АТС, районные узлы связи.

Условно разрешенные виды использования:

- Блокированные жилые дома 1-3 этажа с придомовыми участками;

- Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками;

- Общежития;

- Амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры;

- Конфессиональные объекты;

- Учреждения среднего специального и профессионального образования;

- Школы-интернаты;

- Учреждения социальной защиты;

- Многофункциональные торгово-развлекательные центры и комплексы;

- Торгово-выставочные комплексы;

- Рынки;

- Станции скорой помощи;

- Гаражи индивидуального легкового автотранспорта боксового типа;

- Ветеринарные лечебницы.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Сады, скверы, бульвары;

- Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха;

- Площадки для выгула собак;

- Гостевые автостоянки;

- Автостоянки индивидуального легкового автотранспорта (открытые, встроенно-пристроенные, подземные, многоуровневые);

- Гаражи индивидуального легкового автотранспорта (открытые, встроенно-пристроенные, многоуровневые, боксового типа для инвалидов);

- Отдельно стоящие гаражи для инвалидов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- другие действующие нормативы и технические регламенты.

| 1 | Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой застройки | м | 35 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой застройки при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77 | м | 20 |
| 3 | Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки | м | 25 |
| 4 | Минимальный отступ жилых зданий от красной линии | м | 3 |
| 5 | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 20 |
| 6 | Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 5 –этажных зданий и по 5 м на каждый дополнительный этаж зданий до 9 этажей) | м | 20 |
| 7 | Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат | м | 6 |
| 8 | Максимальная высота здания | м | 30 |
| 9 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости | м | 6 |
| 10 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости | м | 8 |
| 11 | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 45 |
| 12 | Минимальный размер земельного участка | кв.м | 1000 |

- ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

- О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий формирования разнообразных объектов значения поселения, связанных, прежде всего, с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимости.

Основные виды разрешенного использования:

- Административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения;

- Гостиницы;

- Библиотеки, лектории дома творчества;

- Учреждения культуры и искусства (клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи, выставочные залы и пр.);

- Конфессиональные объекты;

- Многопрофильные учреждения дополнительного образования (музыкальные, художественные, театральные и др. школы и кружки);

- Физкультурно-оздоровительные сооружения (спортивные залы, плавательные бассейны, корты, катки и др.);

- Амбулаторно-поликлинические учреждения;

- Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

- Многофункциональные торгово-развлекательные центры и комплексы;

- Торгово-выставочные комплексы;

- Рынки;

- Бани, сауны, химчистки, парикмахерские, прачечные;

- Аптеки;

- Молочные кухни;

- Пункты оказания первой медицинской помощи;

- Опорные пункты охраны общественного порядка;

- Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты, филиалы банков;

- Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации;

- АТС, районные узлы связи.

Условно разрешенные виды использования:

- Многоквартирные  жилые дома 5 - 8 этажей, включая мансардный;

- Малоэтажные многоквартирные жилые дома до 4 этажей, включая мансардный;

- Многофункциональные обслуживающие, административные и деловые объекты в комплексе с жилыми зданиями;

- Детские дошкольные учреждения;

- Общеобразовательные учреждения (школы) ;

- Специальные жилые дома для престарелых и инвалидов;

- Общежития;

- Учреждения среднего и высшего специального и профессионального образования;

- Школы-интернаты;

- Учреждения социальной защиты;

- Станции скорой помощи;

- Гаражи индивидуального легкового автотранспорта боксового типа;

- Ветеринарные лечебницы;

- Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- Жилищно-эксплуатационные службы, аварийные службы;

- Отдельно стоящие гаражи для инвалидов;

- Временные объекты торговли и общественного питания;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха;

- Площадки для выгула собак;

- Гостевые автостоянки;

- Гаражи индивидуального легкового автотранспорта (наземные, встроенные или встроенно-пристроенные, многоуровневые, боксового типа для инвалидов);

- Автостоянки индивидуального легкового автотранспорта (открытые, встроенно-пристроенные, подземные, многоуровневые);

- Сады, скверы, бульвары.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне О-1

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение Ж;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

|  | Параметры магистральных улиц (поперечный профиль улиц) и минимальное расстояние жилых зданий от края основной проезжей части принимаются в соответствии с проектами планировки | м | - |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий | м | 25 |
|  | Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат | м | 6 |
|  | Минимальное расстояние от границ участков производственных объектов до жилых и общественных зданий | м | 50 |
|  | Минимальное расстояние от границ участков производственных объектов до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений | м | 50 |
|  | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 65 |

- О-2  ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

- ОБРАЗОВАНИЯ

Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты, для размещения образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к  основному назначению зоны.

Основные виды разрешенного использования:

- Стационары;

- Амбулаторно-поликлинические учреждения;

- Станции скорой помощи;

- Аптеки;

- Молочные кухни;

- Пункты оказания первой медицинской помощи;

- Учреждения социальной защиты;

- Конфессиональные объекты;

- Средние общеобразовательные учреждения (школы) общего типа без ограничения вместимости;

- Учреждения среднего специального и высшего образования с ограничением количества учащихся с учебно-лабораторными и учебно-производственными корпусами  мастерскими;

- Школы-интернаты;

- Детские дошкольные учреждения;

- Многопрофильные учреждения дополнительного образования (музыкальные, художественные, театральные и др. школы и кружки);

- Предприятия общественного питания для учащихся и преподавателей

- Общежития;

- Библиотеки, клубы, детские и взрослые музыкальные, художественные, хореографические школы и студии, дома творчества, лектории, дома культуры (исключая ночные заведения) районного значения;

- Сады, скверы, бульвары;

- Лесные массивы;

- Физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы и залы, бассейны, спортивные площадки и иные спортивные объекты;

- Открытые спортивные площадки, теннисные корты, катки и другие аналогичные объекты;

- Опорные пункты охраны общественного порядка;

- Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- Объекты инженерной защиты населения от ЧС.

Условно разрешенные виды использования:

- Стационары специального назначения;

- Специальные учреждения социальной защиты;

- Жилые дома для обслуживающего персонала;

- Временные объекты торговли и общественного питания;

- Временные объекты торговли и общественного питания;

- Опорные пункты охраны общественного порядка.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Объекты, технологически связанные с назначением основного разрешенного вида использования;

- Площадки  спортивные для отдыха, хозяйственные, специального назначения;

- Гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения

- Автостоянки для персонала и посетителей;

- Жилые дома для персонала;

- Теплицы и оранжереи;

- Бассейны.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне О-2, не подлежат установлению.

- РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

- Р-1 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Зона предназначена для организации парков, скверов, садов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения.

Зона озеленения общего пользования должна быть благоустроена и оборудована малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

Основные виды разрешенного использования:

- Озеленение общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары);

- Детские площадки, спортивные, отдыха;

- Малые архитектурные формы;

- Велосипедные и прогулочные дорожки;

- Стадионы, спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы и залы, бассейны, спортивные площадки и иные спортивные объекты;

- Открытые спортивные площадки, спортивные комплексы и залы, бассейны, теннисные корты, катки и другие аналогичные объекты;

- Опорные пункты охраны общественного порядка.

Условно разрешенные виды использования:

- Гостевые автостоянки;

- Временные объекты торговли и общественного питания, проката спортинвентаря.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Объекты, технологически связанные с назначением основного вида зоны;

- Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха (летние павильоны, аттракционы);

- Площадки для временных сооружений торговли, Пункты первой медицинской помощи;

- Помещения для охраны;

- Общественные туалеты.

- Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:

В общем балансе территории скверов, бульваров площадь озелененных территорий – не менее 70 %.

Суммарная площадь застройки всех вспомогательных объектов не должна превышать 20% территории.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков устанавливаются в соответствии с:

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.9, п. 15, Приложение Ж;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 31-115-2006. «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения";

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Р-1, не подлежат установлению.

Р-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА

Зона предназначена  для размещения объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к  основному назначению зоны.

Основные виды разрешенного использования:

- Объекты отдыха и туризма (пансионаты, базы и дома отдыха, туристические и спортивные базы, детские лагеря отдыха, детские дачи);

- Санаторные учреждения;

- Гостиницы;

- Мотели, кемпинги;

- Спортивные залы, бассейны, Оборудованные пляжи, лодочные станции, пункты проката инвентаря;

- Открытые спортивные площадки, теннисные корты, катки и другие аналогичные объекты;

- Пункты оказания первой медицинской помощи.

Условно разрешенные виды использования:

- Временные объекты торговли и общественного питания;

- Опорные пункты охраны общественного порядка.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Объекты, технологически связанные с основным назначением зоны;

- Площадки для отдыха, хозяйственные;

- Площадки для выгула собак;

- Пункты проката спортивного и туристического инвентаря;

- Автостоянки для посетителей (по нормативному расчету).

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 15, Приложение Ж;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Р-2, не подлежат установлению.

Р-3 ЗОНА ЛЕСОВ

Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств в использовании территорий. Территория зоны или ее части может быть при необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено при условии не допущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие с режимом использования территории прилегающих зон.

Основные виды разрешенного использования:

- Лесные массивы;

- Питомники и оранжереи садово-паркового хозяйства;

- Лесопитомники;

- Объекты инженерной защиты населения от ЧС;

- Оборудованные пляжи, лодочные станции, пункты проката инвентаря.

Условно разрешенные виды использования:

- Временные объекты торговли и общественного питания

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;

- Гостевые автостоянки;

- Хозяйственные постройки для инвентаря по уходу за лесными массивами;

- Площадки для отдыха;

- Открытые спортивные площадки, теннисные корты, катки и другие аналогичные объекты;

- Общественные туалеты.

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Р-3, не подлежат установлению.

Р-4 ЗОНА ПЛЯЖЕЙ

Основные виды разрешенного использования:

- Оборудованные пляжи, лодочные станции, пункты проката инвентаря;

- Открытые спортивные площадки, теннисные корты и другие аналогичные объекты;

- Пункты первой медицинской помощи;

- Опорные пункты охраны общественного порядка.

Условно разрешенные виды использования:

- Временные объекты торговли и общественного питания.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;

- Гостевые автостоянки;

- Автостоянки ведомственного транспорта.

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости

Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха, следует принимать на одного посетителя, не менее:

Речных и озерных - 8 кв. м

Речных, озерных (для детей) - 4 кв. м

Минимальную протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя следует принимать не менее:

Для речных и озерных пляжей - 0,25м.

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне П-1

Территория, занимаемая площадками (земельными участками) промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории производственной зоны.

Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии со сводом правил "СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий".

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха.

Режим содержания санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны, %:

до 300 м - 50%

свыше 300 до 1000 м -.40%

свыше 1000 м до 3000 м - 30%

свыше 3000м - 20%

Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта – количество работающих, посетителей и т. п. в соответствии со специализированным проектам и нормативам.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии с:

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п.15, Приложение E;

- Cвод правил "СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- другими действующими нормативными документами и техническими регламентами.

П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ IV-V КЛАССОВ  ОПАСНОСТИ

Зона предназначена для размещения производственных объектов IV-V классов опасности, иных объектов, в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости.

Основные виды разрешенного использования:

- Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV класса санитарной опасности;

- Промышленные предприятия и коммунально-складские организации V класса санитарной опасности;

- Объекты складского назначения и оптовые базы промышленных товаров;

- Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательских лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий;

- Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации;

- Предприятия автосервиса (станции технического обслуживания, мастерские, автомобильные мойки);

- Отделения пожарной охраны;

- Предприятия автосервиса (станции технического обслуживания, мастерские, автомобильные мойки);

- Многофункциональные деловые и обслуживающие здания;

- Жилищно-эксплуатационные службы, аварийные службы.

Условно разрешенные виды использования:

- Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий;

- Конфессиональные объекты;

- Магазины оптовой и мелкооптовой торговли промышленными товарами;

- Рынки;

- Крупные торговые комплексы;

- Торгово-выставочные комплексы;

- Временные объекты торговли и общественного питания;

- Ветеринарные лечебницы;

- Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения;

- Гаражи боксового типа.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Объекты, технологически связанные с назначением основного разрешенного вида использования;

- Автостоянки и гаражи для постоянного и временного хранения грузовых, ведомственных т индивидуальных легковых автомобилей (открытые, встроенные или встроенно-пристроенные, подземные, полуподземные, многоуровневые);

- Предприятия общественного питания для персонала;

- Погрузо-разгрузочные площадки;

- Площадки для отдыха, хозяйственные;

- Пункты оказания первой медицинской помощи;

- Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне П-1, не подлежат установлению.

- ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Зоны выделяются для размещения крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур; режим использования территории определяется в соответствии с назначением зоны и отдельных объектов, согласно требований специальных нормативов и правил, градостроительных регламентов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зонах Т-1, Т-2:

1. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) объектов транспортной и инженерной инфраструктур, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории зоны.

2. Высотные параметры специальных сооружений определяются технологическими требованиями.

3. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются расчетными и определяются специализированным проектам и нормативам в соответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта – количество работающих, посетителей и т. п.

4. Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными документами:

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п.15, Приложение E;

- СП 18.13330.2011. «Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Т-1 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры; режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта, согласно требований специальных нормативов и правил.

Основные виды разрешенного использования:

- Электростанции, ТЭЦ, электроподстанции,  котельные и газораспределительные станции;

- Газохранилища;

- АТС, районные узлы связи;

- Водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водозаборные скважины;

- Повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни;

- Канализационные очистные сооружения;

- Канализационные насосные станции;

- Локальные канализационные очистные сооружения;

- Отстойники;

- Локальные очистные сооружения поверхностного стока;

- Отделения пожарной охраны;

- Передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи;

- Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- Жилищно-эксплуатационные службы, аварийные службы.

Условно разрешенные виды использования:

- Временные объекты торговли и общественного питания;

- Опорные пункты охраны общественного порядка;

- Научные и опытные станции;

- АЗС (бензиновые);

- АЗС (газовые и многотопливные);

- Предприятия автосервиса (станции технического обслуживания, мастерские, автомобильные мойки);

- Склады и оптовые базы IV-V классов опасности;

- Отделения пожарной охраны;

- Гаражи боксового типа.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Объекты, технологически связанные с назначением основного разрешенного вида использования;

- Пункты оказания первой медицинской помощи;

- Озеленение специального назначения;

- Автостоянки и гаражи для постоянного и временного хранения грузовых, ведомственных и индивидуальных легковых автомобилей (открытые, встроенные или встроенно-пристроенные, подземные, полуподземные, многоуровневые);

- Предприятия общественного питания для персонала;

- Временные объекты торговли и общественного питания;

- Площадки для отдыха, хозяйственные.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Т-1, не подлежат установлению.

- Т-2  ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона выделяется для размещения  объектов транспортной инфраструктуры; режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил.

Основные виды разрешенного использования:

- Автовокзалы, автостанции;

- Автобазы;

- Предприятия автосервиса (станции технического обслуживания, мастерские, автомобильные мойки);

- АЗС (бензиновые);

- АЗС (газовые и многотопливные);

- Автостоянки транспорта (пассажирского, ведомственного, экскурсионного, такси);

- Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения;

- Автостоянки и гаражи для постоянного и временного хранения грузовых, ведомственных и индивидуальных легковых автомобилей (открытые, встроенные или встроенно-пристроенные, подземные, полуподземные, многоуровневые);

- Гаражи боксового типа.

Условно разрешенные виды использования:

- Отделения пожарной охраны;

- Жилищно-эксплуатационные службы, аварийные службы;

- Отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

- Оборудованные площадки для временных объектов торговли и общественного питания;

- Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты;

- Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- АТС, районные узлы связи.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Объекты, технологически связанные с назначением основного вида зоны;

- Озеленение специального назначения;

- Пункты оказания первой медицинской помощи;

- Предприятия общественного питания для персонала;

- Временные объекты торговли и общественного питания;

- Площадки для отдыха, хозяйственные.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Т-2, не подлежат установлению.

- ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХ-1 ЗОНА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА И ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом возведения жилого строения используемых населением в целях отдыха  и выращивания сельскохозяйственных культур.

Основные виды разрешенного использования:

- Садовые и дачные дома;

- Садоводство, огородничество, растениеводство;

- Содержание домашнего скота и птицы;

- Ведение подсобного хозяйства;

- Теплицы, оранжереи.

Условно разрешенные виды использования:

- Отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, рассчитанные на малый поток посетителей (менее 250 кв.м. общ. площади).

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Строения и здания для индивидуальной трудовой деятельности (типа столярных мастерских), летние гостевые домики,  семейные бани, надворные туалеты;

- Постройки для содержания мелкого скота и птицы;

- Хозяйственные постройки (хранение дров, инструмента, компоста);

- Гаражи или стоянки 1-3 места;

- Площадки: детские, хозяйственные, отдыха;

- Открытые спортивные площадки, теннисные корты, катки и другие аналогичные объекты;

- Опорные пункты охраны общественного порядка;

- Водоемы, водозаборы;

- Локальные канализационные очистные сооружения;

- Локальные очистные сооружения поверхностного стока.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне СХ-1

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

- другие действующие нормативы и технические регламенты.

| 1 | Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии улиц | м | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальное расстояние от жилого дома или строения до красной линии проездов | м | 2 |
| 3 | Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов | м | 4 |
| 4 | Минимальное расстояние от жилого дома или строения до границы соседнего участка | м | 3 |
| 5 | Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и птицы до границы соседнего участка | м | 4 |
| 6 | Минимальное расстояние от других построек до границы соседнего участка | м | 1 |
| 7 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) | м | 6 |
| 8 | Минималь6ные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорючими и негорючими материалами | м | 8 |
| 9 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | м | 15 |
| 10 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | м | 10 |
| 11 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорючими и негорючими материалами и домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | м | 12 |
| 12 | Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения - хозяйственных и прочих строений - открытой стоянки - отдельно стоящего гаража | м | 2 1 1 1 |
| 13 | Минимальное расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями Свод правил 42.13330.2011 (п. 15), СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» |  |  |
| 14 | Максимальный процент застройки земельного участка площадью 0, 06-0,12 га | % | 45 |
| 15 | Минимальная площадь земельного участка | га | 0,05 |

СХ-2  ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Зона, предназначенная для размещения объектов и сооружений сельскохозяйственного производства.

Основные виды разрешенного использования:

- Животноводческие комплексы, фермы, ветеринарные сельскохозяйственные станции, птицефабрики, теплицы, оранжереи, парники, сельскохозяйственные питомники;

- Предприятия по первичной переработке, расфасовке  сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).

Условно разрешенные виды использования:

- Объекты торговли (магазины, рынки, ярмарки);

- Временные торговые объекты;

- Сезонные обслуживающие объекты;

- Гостевые автостоянки;

- Гаражи и автостоянки грузовых, ведомственных, легковых  автомобилей;

- Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Объекты, технологически связанные с назначением основного вида зоны;

- Площадки хозяйственные;

- Пункты оказания первой медицинской помощи.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими нормативными документами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011;

- другие действующие нормативно-правовые документы.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне СХ-2, не подлежат установлению.

СХ-3 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ

Зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства

Основные виды разрешенного использования:

- Пашни, сенокосы, пастбища;

- Сады, огороды, палисадники.

Условно разрешенные виды использования:

- Временные торговые объекты;

- Сезонные обслуживающие объекты;

- Гостевые автостоянки;

- Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Некапитальные вспомогательные строения.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими нормативными документами:

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011;

- другие действующие нормативно-правовые документы.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне СХ-3, не подлежат установлению.

- ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- С-1 ЗОНА КЛАДБИЩ

Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

Площадь земельного участка кладбища - не более 40 га.

Основные виды разрешенного использования:

- Кладбища, бюро похоронного обслуживания;

- Конфессиональные объекты;

- Озеленение специального назначения;

- Мемориалы.

Условно разрешенные виды использования:

- Отдельно стоящие объекты торговли;

- Опорные пункты охраны общественного порядка.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Объекты, технологически связанные с основным назначением зоны  (хозяйственные  постройки, мастерские и др.);

- Автостоянки для посетителей.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне С-1, не подлежат установлению.

С-2 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в соответствии с действующими нормативами.

Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в соответствии с действующими нормативами.

Основные виды разрешенного использования:

- Озеленение специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон и др.);

- Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Условно разрешенные виды использования:

-    Производственные и коммунально-складские объекты без увеличения  установленной санитарно-защитной зоны.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Площадки для выгула собак;

- Гаражи и стоянки  индивидуальных легковых автомобилей;

- Гаражи и стоянки грузового и ведомственного транспорта.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими нормативными документами:

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011;

- другие действующие нормативно-правовые документы.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне С-2, не подлежат установлению.

### Статья 48. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на Карте градостроительного зонирования (статья 46 настоящих Правил), осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, определенными статьей 47 настоящих Правил с учетом ограничений, установленных законами, иными нормативными правовыми актами применительно к зонам с особым использованием территорий.

Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, ограничений, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к зонам ограничений по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности., являются объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам.

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в зонах с особыми условиями использования территории, установлены следующими нормативными правовыми актами:

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ.

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ.

- Федеральный закон от 10января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы".

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 года №88 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий. СП 2.2.1.1312-03".

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 N 35 "О введении в действие СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.1279-03"

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 мая 2001 года № 14 «О введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01».

- Охрана природы. Гидросфера. «Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения. ГОСТ 17.1.3.13-86» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 25.06.1986 N 1790).

### Статья 48.1. Перечень зон с особыми условиями использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности

| Н-1 | Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов |
| --- | --- |
| Н-2 | Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций |
| Н-3 | Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры |
| Н-4 | Придорожные полосы |
| Н-5 | Водоохранные зоны |
| Н-6 | Прибрежные защитные полосы |
| Н-7 | Береговые полосы |

### Статья 48.2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности для различных зон

- Н-1 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 12;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- «СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I и II классов опасности.

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленный узлов (комплексов) санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

- Н-2 Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими документами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

- Н-3 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими документами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.05.06-85*, пп.3.16,3.17 «Магистральные трубопроводы»;

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) и эксплуатации электроустановок, 2003 г;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов", (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9)

Н-4  Придорожные полосы

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СНиП 2.05.02-85. «Автомобильные дороги», утв. Постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 N 233.

- Н-5 Водоохранные зоны

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- «СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000).

Водоохранные зоны выделяются в целях:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах водных объектов, устанавливаются:

- виды запрещенного использования;

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных Главой 4 настоящих Правил.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1)    использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления,  химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3)   осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4)  движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5)   размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов

(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территории портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6)  размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7)     сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются  пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1.Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах».

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

- Н-6 Прибрежные защитные полосы

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- «СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000).

В границах прибрежных защитных полос, наряду с выше указанными ограничениями для водоохранных зон, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Н-7 Береговые полосы

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 года №74-ФЗ;

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»;

- «СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000);

### Статья 48.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям охраны объектов культурного наследия

Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям охраны объектов культурного наследия должны быть включены в настоящие Правила  после установления территорий объектов культурного наследия, разработки и  утверждения в установленном порядке Проекта зон охраны объектов культурного наследия муниципального образования Петровское сельское поселение Кривошеинского района Томской области» в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».